| Tip uređaja | Next generation firewall – vatrozid nove generacije |
| --- | --- |
| Hardverske specifikacije | - 1 GbE RJ45 sučelja: 16 - 1 GbE SFP sučelja: 8 - 1/10 GbE SFP+ sučelja: 4 - 1 GbE RJ45 sučelje za visoku dostupnost: 1 - 1 GbE RJ45 sučelje za nadzor: 1 - Konzolno RJ45 serijsko sučelje: 1 - USB sučelja: 1 - Ugrađeno redundanto napajanje - Mogućnost ugradnje u komunikacijski ormar (rack), 1U veličina |
| Sistemske performanse | - Vatrozidna propusnost (1518 byte UDP paketi):39 Gb/s - Vatrozidna latencija (64 byte UDP paketi): 3,17 µs - Vatrozidna propusnost (paketa u sekundi): 42 Mp/s - IPSec VPN propusnost (512 byte paketi): 35 Gb/s - Gateway-to-Gateway IPSec VPN tunela: 2000 - Client-to-Gateway IPSec VPN tunela: 16000 - SSL-VPN propusnost: 1,5 Gb/s - Propunost kontrole aplikacija: 6,7 Gb/s - IPS propusnost: 5,3 Gb/s - Konkurentnih SSL-VPN korisnika: 500 - Konkurentnih TCP sesija: 3000000 - Novih TCP sesija u sekundi: 140000 - Vatrozidnih pravila (politika): 10000 - Uključene virtualne instance (besplatne): 10 - Mogućnost upravljanja bežičnim pristupnim točkama (AP): 64 - Mogućnost upravljanja preklopnicima (switch): 32 - Bežični kontroler CAPWAP propusnost: 35 Gb/s - Broj upravljivih OTP tokena – 2FA autentikacija: 5000 |
| Značajke | - Ključne značajke: - Podrška za dinamičke protokole usmjeravanja – RIP, BGP, OSPF - SD-WAN kontroler – mogućnost dinamičkog usmjeravanja odlaznog prometa za definirane aplikacije i Internet servise - Transparent i Route/NAT način rada - IPSec VPN i SSL-VPN podrška - QoS i Traffic Shaping podrška - Detekcija i prevencija napada – IPS - Antivirusna zaštita - Uključena sandbox cloud zero-day inspekcija prometa - Web inspekcija i filtriranje - Kontrola aplikacija - DNS inspekcija i filtriranje - Filtriranje video sadržaja - Bežični/Preklopnik kontroler - IPv6 podrška - Mogućnost upravljanja cijelom konfiguracijom vatrozida, preklopnika i bežičnih preklopnih točki preko jedinstvene konzole (GUI i CLI pristup). - Uređaj mora biti usklađen sa standardima CE, CB - Uređaj mora biti u mogućnost rada u sustavu visoke dostupnosti s uključenim servisima i podrškom na svakom uređaju |
| Napajanje, Jamstvo i Podrška |  |
| Specifikacije napajanja | - AC napajanje: 100-240V AC |
| Jamstvo i Podrška | - Podrška od strane proizvođača u trajanju od dvije godine koja uključuje: - Zamjena uređaja u slučaju hardverskog kvara - Tehnička podrška, 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno - Odziv u roku 1 sata za kritične probleme, i u roku od 24 sata za ne kritične probleme - Besplatne nadogradnje na sve novije operativne verzije - Automatska obnova svih sigurnosnih značajki i njihovih potpisa |